- Транспортер ленточный трубчатый разгрузчик вагонов

- ТЛТРВ-3506-Э

Транспортер ТЛТРВ-3506-Э предназначен для разгрузки железнодорожных вагонов-зерновозов (хопперов). В рабочем положении транспортер устанавливается под вагон поперек колеи в месте открытия разгрузочных люков.

Особенности конструкции:

- имеет низкопрофильный складывающийся приемник позволяющий устанавливать транспортер под любую модель вагона-зерновоза;

- установлены регулируемые металлические створки для направления продукта в центр транспортерной ленты и предотвращения просыпания зерна;

- предусмотрена регулировка колес по высоте для удобства размещения приемника транспортера в горизонтальном положении на железнодорожных путях;

- центр тяжести находится над осью колес, конструкция хорошо сбалансирована для перемещения транспортера в рабочей зоне и установке его под вагон, при помощи мышечной силы одного или двух человек.

- Технические характеристики

- производительность транспортировки зерновых культур – до 150 т/ч;

- максимальная скорость движения ленты при работе от электродвигателя – 4,2 м/с;

- ширина транспортерной ленты – 0,56 м;

- толщина гладкой транспортерной ленты – 4 мм;

- диаметр транспортировочной трубы – 0,35 м;

- мощность электродвигателя – 7,5 кВт;

- частота вращения вала электродвигателя – не более 1500 об/мин;

- класс защиты шкафа управления – IP65;

- класс защиты электродвигателя – IP55;

- напряжение сети/частота – 380 В (±10 %)/50 Гц;

- температура эксплуатации от электродвигателя – от –20° до +35°;

- температура перевозки на собственном ходу – от –20° до +40°;

- температура перевозки в разобранном состоянии – от –40° до +50°;

- масса – 750 кг;

- срок службы – 10 лет.

Основные размеры приведены в таблице 1 и на рис. 1. Высота разгрузки и рабочий угол изменяются регулировкой высоты колесных стоек.

Таблица 1

| Рабочий угол , град | Габаритная высота H, м | Габаритная длина l, м | Высота разгрузки h, м | Длина разгрузки B, м | Высота приемника Е, м | Ширина оси C, м | Длина приемника F, м | Длина опорной части f, м | Ширина створки приемника k, м | Макс. ширина приемника S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17°* | 1,8 – 2,1 | 8,2 | 1 – 1,4 | 2,9 | 0,14 | 1,3 | 2,7 | 2,2 | 0,4 | 1,5 |
| 22,5°** | 2,4 | 8 | 1,7 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |

* – при рабочем угле 17° приемник находится в горизонтальном положении.

** – при рабочем угле 22,5° приемник находится под углом 5,5° к горизонтальной плоскости и его внутренний край поднимается на высоту 0,4 м.

Рис. 1. Основные размеры