ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат № РОСС RU.АЖ33.Н00620

Держатель дистанционный полоса-круг

LPS-040, LPS-040/1, LPS-040/2

Производитель ООО ТПК «Татполимер»,

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,

www.tatpolimer.ru

2021

- Назначение изделия

Держатель дистанционный полоса-круг используются в системе внешней молниезащиты для крепления круглых и плоских токоотводов на кровле и фасаде здания.

- Технические характеристики

| Наименование | LPS-040 | LPS-040/1 | LPS-040/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон зажимаемого проводника, мм | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Зажимаемый плоский проводник, мм | 40х4 | 40х4 | 40х4 |
| Монтажная высота, мм | 138 | 69 | 30 |
| Высота держателя, мм | 158 | 78 | 39 |
| Масса, кг | 0,167 | 0,133 | 0,12 |

Основные размеры приведены на рис. 1 и 2.

- Состав изделия и комплектность

Настоящий держатель представляет собой:

- Кронштейн, 2 шт.;

- Болт;

- Пластина;

- Прижимная пластина;

- Комплект крепежа.

Партия держателей, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

- Устройство и принцип работы

Держатель представляет собой изделие для крепления круглых и плоских проводников в системе внешней молниезащиты.

С помощью держателя можно параллельно соединить полосу и пруток между пластинами, зажав болтами.

Рис. 1. Держатель дистанционный полоса-круг

cерии LPS-040, LPS-040/1.

Рис. 2. Держатель полоса-круг опорный

cерии LPS-040/2.

- Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

- Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на держатель составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;

- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

- Сведения о рекламациях

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |